最终计算书

计算书

| 计 算: |  |
| --- | --- |
| 工程负责: |  |
| 审 核: |  |

河南恒泰岩土工程有限公司

2026.07

----------------------------------------------------------------------

验算项目:

----------------------------------------------------------------------

[ 验算简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 验算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

所依据的规程或方法：《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

支护结构重要性系数：                   1.000

基坑深度：                            7.650(m)

基坑内地下水深度：                   25.000(m)

基坑外地下水深度：                   25.000(m)

[ 坡线参数 ]

坡线段数 4

序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)

1      0.450      1.500     73.3

2      0.500      0.000      0.0

3      1.545      5.150     73.3

4      1.000      1.000     45.0

[ 土层参数 ]

土层层数 4

层号 土类名称  层厚    重度    浮重度  粘聚力 内摩擦角 与锚固体摩阻力 与土钉摩阻力 水土 极限承载力

(m)  (kN/m^3)  (kN/m^3)  (kPa)   (度)       (kPa)         (kPa)          标准值(kPa)

1     杂填土  2.500    18.0    ---     12.0    15.0       120.0         22.0      ---     120.0

2       粉土  2.100    18.1    ---     12.1    22.0       120.0         65.0      ---     120.0

3       粉土  2.000    18.7    ---     13.4    22.8       120.0         65.0      ---     120.0

4       卵石 10.000    20.0    ---      5.0    40.0       120.0         85.0      ---     120.0

[ 坑内土不加固 ]

[ 超载参数 ]

超载数 1

序号     超载类型     超载值(kPa,kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边距(m) 形式  长度(m)

1       满布均布          20.000

注：距坑边距--荷载起点到基坑底部的水平距离。

[ 土钉参数 ]

土钉道数 3 	 土钉材料 钢筋

序号 水平间距(m) 竖向间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm)  长度(m)  配筋

1    1.500      1.600         15.0         130          8.000  1E18

2    1.500      1.600         15.0         130          8.000  1E22

3    1.500      1.600         15.0         130          8.500  1E25

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 花管参数 ]

基坑内侧花管排数 0

基坑外侧花管排数 0

[ 锚杆参数 ]

锚杆道数 0

[ 抗拔承载力计算条件 ]

轴向拉力标准值计算中土压力取法：       分布力

抗拔承载力计算锚杆是否分担土压力：    否

施工期局部抗拉安全系数折减：          1.000

土钉荷载分项系数：                    1.250

土钉抗拔安全系数：                    1.600

土钉墙底面支锚轴向拉力经验系数ηb：   0.600

[ 整体稳定计算条件 ]

整体稳定计算方法:                     瑞典条分法

考虑地下水作用的计算方法：            总应力法

条分法中的土条宽度：                  1.000(m)

基坑底面以下的截止计算深度：          0.000(m)

基坑底面以下滑裂面搜索步长：          1.000(m)

搜索最不利滑裂面是否考虑加筋：        是

施工期整体稳定安全系数折减：          1.000

整体滑动稳定安全系数：                1.300

------------------------------------------------------------------

[ 验算结果 ]

------------------------------------------------------------------

[ 抗拔承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 抗拔承载力标准值 抗拉承载力标准值 min(Rkj,fykAs)  轴向拉力标准值   抗拔

(m)     (度)            (m)    	  Rkj(kN)        fykAs(kN)         (kN)           Nkj(kN)      安全系数

1    2.100   44.2     0

2    3.700   45.3     1土钉   8.000      140.651         101.788         101.788          46.403       2.194

3    5.300   46.1     1土钉   8.000      133.144         101.788         101.788          13.835       7.357

2土钉   8.000      181.919         152.053         152.053          79.790       1.906

4    7.650   47.8     1土钉   8.000      127.634         101.788         101.788          13.326       7.638

2土钉   8.000      163.857         152.053         152.053          34.459       4.413

3土钉   8.500      211.172         196.350         196.350          84.304       2.329

[ 受拉承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 轴向拉力设计值 抗拉承载力设计值   抗拉

(m)     (度)            (m)    	  Nj(kN)         fyAs(kN)	  满足系数

1    2.100   44.2     0

2    3.700   45.3     1土钉   8.000     58.004         91.609           1.579

3    5.300   46.1     1土钉   8.000     17.293         91.609           5.297

2土钉   8.000     99.737        136.848           1.372

4    7.650   47.8     1土钉   8.000     16.658         91.609           5.499

2土钉   8.000     43.074        136.848           3.177

3土钉   8.500    105.380        176.715           1.677

[ 整体稳定验算结果 ]

工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)

1     1.288     1.371      9.877     4.399

2     1.400    -1.747     11.673     8.451

3     1.455    -2.842     11.176     9.709

4     1.334    -3.878     10.576    11.264

[ 喷射混凝土面层计算 ]

[ 计算参数 ]

厚度：                        80(mm)

混凝土强度等级:              C20

配筋计算as:                   15(mm)

水平配筋:                  d6@150

竖向配筋:                  d6@150

荷载分项系数:               1.200

[ 计算结果 ]

编号   深度范围  荷载值(kPa) 轴向  M(kN.m)     As(mm^2)    实配As(mm^2)

1    0.00- 1.60      0.9    x    0.087    160.0(构造)    188.5

y    0.075    160.0(构造)    188.5

2    1.60- 3.20     16.7    x    1.588    160.0(构造)    188.5

y    1.369    160.0(构造)    188.5

3    3.20- 4.80     30.3    x    2.873    169.9          188.5

y    2.477    160.0(构造)    188.5

4    4.80- 7.65     28.2    x    5.885    364.0          188.5

y    1.225    160.0(构造)    188.5

[ 抗隆起验算 ]

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(20.000×0.000×64.195+5.000×75.313)/((14.708×0.450+137.575×7.650)/(0.450+7.650))=2.880

Ks = 2.880 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

[ 抗承压水(突涌)验算 ]

K = Dγ/ hwγw

K = 2.000*20.000/30.000 = 1.333 >= Kh = 1.10 基坑底部土抗承压水头稳定!

式中:

γ ---承压水含水层顶面至坑底的土层天然重度(kN/m3);

D  ---承压水含水层顶面至坑底的土层厚度(m);

γw---水的重度(kN/m3);

hw ---承压水含水层顶面的压力水头高度(m);

Kh ---突涌稳定安全系数，当前取值1.10，规范要求不应小于1.100;

K ---突涌稳定安全系数计算值。

[ 土钉计算结束 ]

----------------------------------------------------------------------

验算项目:

----------------------------------------------------------------------

[ 验算简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 验算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

所依据的规程或方法：《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

支护结构重要性系数：                   1.000

基坑深度：                            7.650(m)

基坑内地下水深度：                   25.000(m)

基坑外地下水深度：                   25.000(m)

[ 坡线参数 ]

坡线段数 4

序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)

1      0.450      1.500     73.3

2      0.500      0.000      0.0

3      1.545      5.150     73.3

4      1.000      1.000     45.0

[ 土层参数 ]

土层层数 5

层号 土类名称  层厚    重度    浮重度  粘聚力 内摩擦角 与锚固体摩阻力 与土钉摩阻力 水土 极限承载力

(m)  (kN/m^3)  (kN/m^3)  (kPa)   (度)       (kPa)         (kPa)          标准值(kPa)

1     杂填土  2.500    18.0    ---     12.0    15.0       120.0         22.0      ---     120.0

2       粉土  1.800    18.7    ---     13.4    22.8       120.0         65.0      ---     120.0

3       粉土  0.800    18.1    ---     12.1    22.0       120.0         65.0      ---     120.0

4       粉土  1.700    18.7    ---     13.4    22.8       120.0         65.0      ---     120.0

5       卵石 10.000    20.0    ---      5.0    40.0       120.0         85.0      ---     120.0

[ 坑内土不加固 ]

[ 超载参数 ]

超载数 1

序号     超载类型     超载值(kPa,kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边距(m) 形式  长度(m)

1       满布均布          20.000

注：距坑边距--荷载起点到基坑底部的水平距离。

[ 土钉参数 ]

土钉道数 3 	 土钉材料 钢筋

序号 水平间距(m) 竖向间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm)  长度(m)  配筋

1    1.500      1.600         15.0         130          8.500  1E20

2    1.500      1.600         15.0         130          8.000  1E20

3    1.500      1.600         15.0         130          8.500  1E25

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 花管参数 ]

基坑内侧花管排数 0

基坑外侧花管排数 0

[ 锚杆参数 ]

锚杆道数 0

[ 抗拔承载力计算条件 ]

轴向拉力标准值计算中土压力取法：       分布力

抗拔承载力计算锚杆是否分担土压力：    否

施工期局部抗拉安全系数折减：          1.000

土钉荷载分项系数：                    1.250

土钉抗拔安全系数：                    1.600

土钉墙底面支锚轴向拉力经验系数ηb：   0.600

[ 整体稳定计算条件 ]

整体稳定计算方法:                     瑞典条分法

考虑地下水作用的计算方法：            总应力法

条分法中的土条宽度：                  1.000(m)

基坑底面以下的截止计算深度：          0.000(m)

基坑底面以下滑裂面搜索步长：          1.000(m)

搜索最不利滑裂面是否考虑加筋：        是

施工期整体稳定安全系数折减：          1.000

整体滑动稳定安全系数：                1.300

------------------------------------------------------------------

[ 验算结果 ]

------------------------------------------------------------------

[ 抗拔承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 抗拔承载力标准值 抗拉承载力标准值 min(Rkj,fykAs)  轴向拉力标准值   抗拔

(m)     (度)            (m)    	  Rkj(kN)        fykAs(kN)         (kN)           Nkj(kN)      安全系数

1    2.100   44.2     0

2    3.700   45.4     1土钉   8.500      153.983         125.664         125.664          42.659       2.946

3    5.300   46.2     1土钉   8.500      146.495         125.664         125.664          13.874       9.058

2土钉   8.000      182.049         125.664         125.664          77.281       1.626

4    7.650   47.7     1土钉   8.500      140.707         125.664         125.664          13.436       9.353

2土钉   8.000      163.418         125.664         125.664          30.784       4.082

3土钉   8.500      204.575         196.350         196.350          85.669       2.292

[ 受拉承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 轴向拉力设计值 抗拉承载力设计值   抗拉

(m)     (度)            (m)    	  Nj(kN)         fyAs(kN)	  满足系数

1    2.100   44.2     0

2    3.700   45.4     1土钉   8.500     53.324        113.097           2.121

3    5.300   46.2     1土钉   8.500     17.342        113.097           6.522

2土钉   8.000     96.601        113.097           1.171

4    7.650   47.7     1土钉   8.500     16.795        113.097           6.734

2土钉   8.000     38.480        113.097           2.939

3土钉   8.500    107.086        176.715           1.650

[ 整体稳定验算结果 ]

工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)

1     1.288     1.371      9.877     4.399

2     1.529    -1.747     11.673     8.451

3     1.421     1.276      5.226     2.877

4     1.319    -3.295      8.762     9.361

[ 喷射混凝土面层计算 ]

[ 计算参数 ]

厚度：                        80(mm)

混凝土强度等级:              C20

配筋计算as:                   15(mm)

水平配筋:                  d6@150

竖向配筋:                  d6@150

荷载分项系数:               1.200

[ 计算结果 ]

编号   深度范围  荷载值(kPa) 轴向  M(kN.m)     As(mm^2)    实配As(mm^2)

1    0.00- 1.60      0.9    x    0.087    160.0(构造)    188.5

y    0.075    160.0(构造)    188.5

2    1.60- 3.20     15.5    x    1.470    160.0(构造)    188.5

y    1.268    160.0(构造)    188.5

3    3.20- 4.80     29.0    x    2.748    162.3          188.5

y    2.370    160.0(构造)    188.5

4    4.80- 7.65     28.5    x    5.948    368.2          188.5

y    1.239    160.0(构造)    188.5

[ 抗隆起验算 ]

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(20.000×0.000×64.195+5.000×75.313)/((14.578×0.450+137.990×7.650)/(0.450+7.650))=2.872

Ks = 2.872 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

[ 抗承压水(突涌)验算 ]

K = Dγ/ hwγw

K = 2.000*20.000/30.000 = 1.333 >= Kh = 1.10 基坑底部土抗承压水头稳定!

式中:

γ ---承压水含水层顶面至坑底的土层天然重度(kN/m3);

D  ---承压水含水层顶面至坑底的土层厚度(m);

γw---水的重度(kN/m3);

hw ---承压水含水层顶面的压力水头高度(m);

Kh ---突涌稳定安全系数，当前取值1.10，规范要求不应小于1.100;

K ---突涌稳定安全系数计算值。

[ 土钉计算结束 ]

----------------------------------------------------------------------

验算项目:

----------------------------------------------------------------------

[ 验算简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 验算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

所依据的规程或方法：《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

支护结构重要性系数：                   1.000

基坑深度：                            9.150(m)

基坑内地下水深度：                   25.000(m)

基坑外地下水深度：                   25.000(m)

[ 坡线参数 ]

坡线段数 4

序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)

1      0.450      1.500     73.3

2      0.500      0.000      0.0

3      1.995      6.650     73.3

4      1.000      1.000     45.0

[ 土层参数 ]

土层层数 5

层号 土类名称  层厚    重度    浮重度  粘聚力 内摩擦角 与锚固体摩阻力 与土钉摩阻力 水土 极限承载力

(m)  (kN/m^3)  (kN/m^3)  (kPa)   (度)       (kPa)         (kPa)          标准值(kPa)

1     杂填土  4.000    18.0    ---     12.0    15.0       120.0         22.0      ---     120.0

2       粉土  1.800    18.7    ---     13.4    22.8       120.0         65.0      ---     120.0

3       粉土  0.800    18.1    ---     12.1    22.0       120.0         65.0      ---     120.0

4       粉土  1.700    18.7    ---     13.4    22.8       120.0         65.0      ---     120.0

5       卵石 10.000    20.0    ---      5.0    40.0       120.0         85.0      ---     120.0

[ 坑内土不加固 ]

[ 超载参数 ]

超载数 1

序号     超载类型     超载值(kPa,kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边距(m) 形式  长度(m)

1       满布均布          20.000

注：距坑边距--荷载起点到基坑底部的水平距离。

[ 土钉参数 ]

土钉道数 4 	 土钉材料 钢筋

序号 水平间距(m) 竖向间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm)  长度(m)  配筋

1    1.000      1.600         15.0         130         10.000  1E16

2    1.200      1.600         15.0         130          9.000  1E22

3    1.200      1.600         15.0         130          9.000  1E22

4    1.200      1.600         15.0         130          9.000  1E25

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 花管参数 ]

基坑内侧花管排数 0

基坑外侧花管排数 0

[ 锚杆参数 ]

锚杆道数 0

[ 抗拔承载力计算条件 ]

轴向拉力标准值计算中土压力取法：       分布力

抗拔承载力计算锚杆是否分担土压力：    否

施工期局部抗拉安全系数折减：          1.000

土钉荷载分项系数：                    1.250

土钉抗拔安全系数：                    1.600

土钉墙底面支锚轴向拉力经验系数ηb：   0.600

[ 整体稳定计算条件 ]

整体稳定计算方法:                     瑞典条分法

考虑地下水作用的计算方法：            总应力法

条分法中的土条宽度：                  1.000(m)

基坑底面以下的截止计算深度：          0.000(m)

基坑底面以下滑裂面搜索步长：          1.000(m)

搜索最不利滑裂面是否考虑加筋：        是

施工期整体稳定安全系数折减：          1.000

整体滑动稳定安全系数：                1.300

------------------------------------------------------------------

[ 验算结果 ]

------------------------------------------------------------------

[ 抗拔承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 抗拔承载力标准值 抗拉承载力标准值 min(Rkj,fykAs)  轴向拉力标准值   抗拔

(m)     (度)            (m)    	  Rkj(kN)        fykAs(kN)         (kN)           Nkj(kN)      安全系数

1    2.100   44.2     0

2    3.700   44.2     1土钉  10.000       91.442          80.425          80.425          42.702       1.883

3    5.300   45.1     1土钉  10.000       83.704          80.425          80.425           9.899       8.125

2土钉   9.000      173.901         152.053         152.053          81.485       1.866

4    6.900   45.7     1土钉  10.000       76.255          80.425          76.255           9.779       7.798

2土钉   9.000      166.231         152.053         152.053          43.767       3.474

3土钉   9.000      208.054         152.053         152.053          89.662       1.696

5    9.150   47.1     1土钉  10.000       70.975          80.425          70.975           9.512       7.462

2土钉   9.000      160.487         152.053         152.053          42.572       3.572

3土钉   9.000      189.715         152.053         152.053          39.718       3.828

4土钉   9.000      225.410         196.350         196.350          86.431       2.272

[ 受拉承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 轴向拉力设计值 抗拉承载力设计值   抗拉

(m)     (度)            (m)    	  Nj(kN)         fyAs(kN)	  满足系数

1    2.100   44.2     0

2    3.700   44.2     1土钉  10.000     53.377         72.382           1.356

3    5.300   45.1     1土钉  10.000     12.373         72.382           5.850

2土钉   9.000    101.856        136.848           1.344

4    6.900   45.7     1土钉  10.000     12.223         72.382           5.922

2土钉   9.000     54.708        136.848           2.501

3土钉   9.000    112.077        136.848           1.221

5    9.150   47.1     1土钉  10.000     11.890         72.382           6.088

2土钉   9.000     53.215        136.848           2.572

3土钉   9.000     49.648        136.848           2.756

4土钉   9.000    108.039        176.715           1.636

[ 整体稳定验算结果 ]

工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)

1     1.288     1.821     11.377     4.399

2     1.383     0.740     10.970     5.694

3     1.494    -1.664     11.990     8.790

4     1.451    -3.371     12.262    10.996

5     1.334    -4.451     14.904    15.554

[ 喷射混凝土面层计算 ]

[ 计算参数 ]

厚度：                        80(mm)

混凝土强度等级:              C20

配筋计算as:                   15(mm)

水平配筋:                  d6@150

竖向配筋:                  d6@150

荷载分项系数:               1.200

[ 计算结果 ]

编号   深度范围  荷载值(kPa) 轴向  M(kN.m)     As(mm^2)    实配As(mm^2)

1    0.00- 1.60      0.9    x    0.072    160.0(构造)    188.5

y    0.024    160.0(构造)    188.5

2    1.60- 3.20     20.6    x    1.840    160.0(构造)    188.5

y    0.945    160.0(构造)    188.5

3    3.20- 4.80     34.6    x    3.082    182.8          188.5

y    1.583    160.0(构造)    188.5

4    4.80- 6.40     44.6    x    3.979    239.1          188.5

y    2.044    160.0(构造)    188.5

5    6.40- 9.15     37.6    x    6.768    424.7          188.5

y    0.000    160.0(构造)    188.5

[ 抗隆起验算 ]

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(20.000×0.000×64.195+5.000×75.313)/((14.577×0.450+162.179×9.150)/(0.450+9.150))=2.425

Ks = 2.425 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

[ 抗承压水(突涌)验算 ]

K = Dγ/ hwγw

K = 2.000*20.000/30.000 = 1.333 >= Kh = 1.10 基坑底部土抗承压水头稳定!

式中:

γ ---承压水含水层顶面至坑底的土层天然重度(kN/m3);

D  ---承压水含水层顶面至坑底的土层厚度(m);

γw---水的重度(kN/m3);

hw ---承压水含水层顶面的压力水头高度(m);

Kh ---突涌稳定安全系数，当前取值1.10，规范要求不应小于1.100;

K ---突涌稳定安全系数计算值。

[ 土钉计算结束 ]

----------------------------------------------------------------------

验算项目:

----------------------------------------------------------------------

[ 验算简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 验算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

所依据的规程或方法：《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

支护结构重要性系数：                   1.000

基坑深度：                            7.450(m)

基坑内地下水深度：                   25.000(m)

基坑外地下水深度：                   25.000(m)

[ 坡线参数 ]

坡线段数 2

序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)

1      1.935      6.450     73.3

2      1.000      1.000     45.0

[ 土层参数 ]

土层层数 5

层号 土类名称  层厚    重度    浮重度  粘聚力 内摩擦角 与锚固体摩阻力 与土钉摩阻力 水土 极限承载力

(m)  (kN/m^3)  (kN/m^3)  (kPa)   (度)       (kPa)         (kPa)          标准值(kPa)

1     杂填土  3.500    18.0    ---     12.0    15.0       120.0         22.0      ---     120.0

2       粉土  3.800    18.7    ---     13.4    22.8       120.0         65.0      ---     120.0

3       粉土  1.900    18.1    ---     12.1    22.0       120.0         65.0      ---     120.0

4     粘性土  2.800    18.6    ---     31.3    11.9       120.0         65.0      ---     120.0

5       卵石 10.000    20.0    ---      5.0    40.0       120.0         85.0      ---     120.0

[ 坑内土不加固 ]

[ 超载参数 ]

超载数 2

序号     超载类型     超载值(kPa,kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边距(m) 形式  长度(m)

1       满布均布          20.000

2       局部均布          10.000        0.000       20.000     10.000     条形

注：距坑边距--荷载起点到基坑底部的水平距离。

[ 土钉参数 ]

土钉道数 4 	 土钉材料 钢筋

序号 水平间距(m) 竖向间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm)  长度(m)  配筋

1    1.200      1.500         15.0         130          9.000  1E16

2    1.500      1.500         15.0         130          7.500  1E22

3    1.500      1.500         15.0         130          7.000  1E25

4    1.500      1.500         15.0         130          7.000  1E22

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 花管参数 ]

基坑内侧花管排数 0

基坑外侧花管排数 0

[ 锚杆参数 ]

锚杆道数 0

[ 抗拔承载力计算条件 ]

轴向拉力标准值计算中土压力取法：       分布力

抗拔承载力计算锚杆是否分担土压力：    否

施工期局部抗拉安全系数折减：          1.000

土钉荷载分项系数：                    1.250

土钉抗拔安全系数：                    1.600

土钉墙底面支锚轴向拉力经验系数ηb：   0.600

[ 整体稳定计算条件 ]

整体稳定计算方法:                     瑞典条分法

考虑地下水作用的计算方法：            总应力法

条分法中的土条宽度：                  1.000(m)

基坑底面以下的截止计算深度：          0.000(m)

基坑底面以下滑裂面搜索步长：          1.000(m)

搜索最不利滑裂面是否考虑加筋：        是

施工期整体稳定安全系数折减：          1.000

整体滑动稳定安全系数：                1.300

------------------------------------------------------------------

[ 验算结果 ]

------------------------------------------------------------------

[ 抗拔承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 抗拔承载力标准值 抗拉承载力标准值 min(Rkj,fykAs)  轴向拉力标准值   抗拔

(m)     (度)            (m)    	  Rkj(kN)        fykAs(kN)         (kN)           Nkj(kN)      安全系数

1    2.000   44.2     0

2    3.500   44.2     1土钉   9.000       92.569          80.425          80.425          48.922       1.644

3    5.000   45.3     1土钉   9.000       85.484          80.425          80.425           9.889       8.132

2土钉   7.500      155.041         152.053         152.053          91.900       1.655

4    6.500   46.0     1土钉   9.000       78.564          80.425          78.564           9.769       8.042

2土钉   7.500      147.918         152.053         147.918          47.167       3.136

3土钉   7.000      156.694         196.350         156.694          97.344       1.610

5    7.450   46.2     1土钉   9.000       74.211          80.425          74.211           9.719       7.636

2土钉   7.500      135.011         152.053         135.011          46.924       2.877

3土钉   7.000      143.340         196.350         143.340          44.372       3.230

4土钉   7.000      164.943         152.053         152.053          79.689       1.908

[ 受拉承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 轴向拉力设计值 抗拉承载力设计值   抗拉

(m)     (度)            (m)    	  Nj(kN)         fyAs(kN)	  满足系数

1    2.000   44.2     0

2    3.500   44.2     1土钉   9.000     61.152         72.382           1.184

3    5.000   45.3     1土钉   9.000     12.362         72.382           5.855

2土钉   7.500    114.875        136.848           1.191

4    6.500   46.0     1土钉   9.000     12.211         72.382           5.927

2土钉   7.500     58.959        136.848           2.321

3土钉   7.000    121.680        176.715           1.452

5    7.450   46.2     1土钉   9.000     12.149         72.382           5.958

2土钉   7.500     58.655        136.848           2.333

3土钉   7.000     55.465        176.715           3.186

4土钉   7.000     99.611        136.848           1.374

[ 整体稳定验算结果 ]

工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)

1     1.332     0.916      9.778     4.387

2     1.376    -0.107      9.463     5.662

3     1.466    -3.129     11.314     9.670

4     1.360    -2.339     10.795    10.189

5     1.345    -2.815     11.043    11.396

[ 喷射混凝土面层计算 ]

[ 计算参数 ]

厚度：                        80(mm)

混凝土强度等级:              C20

配筋计算as:                   15(mm)

水平配筋:                  d6@150

竖向配筋:                  d6@150

荷载分项系数:               1.200

[ 计算结果 ]

编号   深度范围  荷载值(kPa) 轴向  M(kN.m)     As(mm^2)    实配As(mm^2)

1    0.00- 1.50      0.7    x    0.058    160.0(构造)    188.5

y    0.034    160.0(构造)    188.5

2    1.50- 3.00     18.1    x    1.498    160.0(构造)    188.5

y    1.498    160.0(构造)    188.5

3    3.00- 4.50     29.5    x    2.442    160.0(构造)    188.5

y    2.442    160.0(构造)    188.5

4    4.50- 6.00     39.9    x    3.307    196.8          188.5

y    3.307    196.8          188.5

5    6.00- 7.45     55.0    x    4.231    255.2          188.5

y    4.578    277.5          188.5

[ 抗隆起验算 ]

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(18.100×0.000×7.821+12.100×16.883)/((59.387×1.935+153.033×7.450)/(1.935+7.450))=1.528

Ks = 1.528 < 1.6, 抗隆起稳定性不满足

深度9.200处，验算抗隆起：

Ks=(18.100×1.750×2.946+31.300×9.234)/((91.063×1.935+184.708×7.450)/(1.935+7.450))=2.312

Ks = 2.312 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

深度12.000处，验算抗隆起。

Ks = 26.454 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

[ 抗承压水(突涌)验算 ]

K = Dγ/ hwγw

K = 2.000*18.163/30.000 = 1.210 >= Kh = 1.10 基坑底部土抗承压水头稳定!

式中:

γ ---承压水含水层顶面至坑底的土层天然重度(kN/m3);

D  ---承压水含水层顶面至坑底的土层厚度(m);

γw---水的重度(kN/m3);

hw ---承压水含水层顶面的压力水头高度(m);

Kh ---突涌稳定安全系数，当前取值1.10，规范要求不应小于1.100;

K ---突涌稳定安全系数计算值。

[ 土钉计算结束 ]

----------------------------------------------------------------------

验算项目:

----------------------------------------------------------------------

[ 验算简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 验算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

所依据的规程或方法：《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

支护结构重要性系数：                   1.000

基坑深度：                            7.750(m)

基坑内地下水深度：                   25.000(m)

基坑外地下水深度：                   25.000(m)

[ 坡线参数 ]

坡线段数 2

序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)

1      2.025      6.750     73.3

2      1.000      1.000     45.0

[ 土层参数 ]

土层层数 5

层号 土类名称  层厚    重度    浮重度  粘聚力 内摩擦角 与锚固体摩阻力 与土钉摩阻力 水土 极限承载力

(m)  (kN/m^3)  (kN/m^3)  (kPa)   (度)       (kPa)         (kPa)          标准值(kPa)

1     杂填土  3.300    18.0    ---     12.0    15.0       120.0         22.0      ---     120.0

2       粉土  1.500    18.7    ---     13.4    22.8       120.0         65.0      ---     120.0

3       卵石  5.500    20.0    ---      5.0    40.0       120.0         85.0      ---     120.0

4     粘性土  1.000    18.6    ---     31.3    11.9       120.0         65.0      ---     120.0

5       卵石 10.000    20.0    ---      5.0    40.0       120.0         85.0      ---     120.0

[ 坑内土不加固 ]

[ 超载参数 ]

超载数 1

序号     超载类型     超载值(kPa,kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边距(m) 形式  长度(m)

1       满布均布          20.000

注：距坑边距--荷载起点到基坑底部的水平距离。

[ 土钉参数 ]

土钉道数 4 	 土钉材料 钢筋

序号 水平间距(m) 竖向间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm)  长度(m)  配筋

1    1.500      1.500         15.0         130          8.500  1E18

2    1.500      1.500         15.0         130          6.500  1E22

3    1.500      1.500         15.0         130          4.500  1E20

4    1.500      1.500         15.0         130          4.000  1E18

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 花管参数 ]

基坑内侧花管排数 0

基坑外侧花管排数 0

[ 锚杆参数 ]

锚杆道数 0

[ 抗拔承载力计算条件 ]

轴向拉力标准值计算中土压力取法：       分布力

抗拔承载力计算锚杆是否分担土压力：    否

施工期局部抗拉安全系数折减：          1.000

土钉荷载分项系数：                    1.250

土钉抗拔安全系数：                    1.600

土钉墙底面支锚轴向拉力经验系数ηb：   0.600

[ 整体稳定计算条件 ]

整体稳定计算方法:                     瑞典条分法

考虑地下水作用的计算方法：            总应力法

条分法中的土条宽度：                  1.000(m)

基坑底面以下的截止计算深度：          0.000(m)

基坑底面以下滑裂面搜索步长：          1.000(m)

搜索最不利滑裂面是否考虑加筋：        是

施工期整体稳定安全系数折减：          1.000

整体滑动稳定安全系数：                1.300

------------------------------------------------------------------

[ 验算结果 ]

------------------------------------------------------------------

[ 抗拔承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 抗拔承载力标准值 抗拉承载力标准值 min(Rkj,fykAs)  轴向拉力标准值   抗拔

(m)     (度)            (m)    	  Rkj(kN)        fykAs(kN)         (kN)           Nkj(kN)      安全系数

1    2.000   44.2     0

2    3.500   44.4     1土钉   8.500       92.965         101.788          92.965          53.199       1.747

3    5.000   45.8     1土钉   8.500       86.158         101.788          86.158          11.384       7.569

2土钉   6.500      142.281         152.053         142.281          81.084       1.755

4    6.500   48.3     1土钉   8.500       81.342         101.788          81.342          10.801       7.531

2土钉   6.500      126.704         152.053         126.704          39.684       3.193

3土钉   4.500      120.549         125.664         120.549          65.914       1.829

5    7.750   49.7     1土钉   8.500       77.502         101.788          77.502          10.465       7.406

2土钉   6.500      114.151         152.053         114.151          38.450       2.969

3土钉   4.500      103.962         125.664         103.962          35.229       2.951

4土钉   4.000      110.722         101.788         101.788          51.709       1.968

[ 受拉承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 轴向拉力设计值 抗拉承载力设计值   抗拉

(m)     (度)            (m)    	  Nj(kN)         fyAs(kN)	  满足系数

1    2.000   44.2     0

2    3.500   44.4     1土钉   8.500     66.498         91.609           1.378

3    5.000   45.8     1土钉   8.500     14.230         91.609           6.438

2土钉   6.500    101.355        136.848           1.350

4    6.500   48.3     1土钉   8.500     13.502         91.609           6.785

2土钉   6.500     49.605        136.848           2.759

3土钉   4.500     82.392        113.097           1.373

5    7.750   49.7     1土钉   8.500     13.082         91.609           7.003

2土钉   6.500     48.062        136.848           2.847

3土钉   4.500     44.036        113.097           2.568

4土钉   4.000     64.636         91.609           1.417

[ 整体稳定验算结果 ]

工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)

1     1.332     1.006     10.078     4.387

2     1.332    -0.676     10.515     6.562

3     1.390    -2.332     10.907     8.746

4     1.371    -6.177     13.318    13.732

5     1.323    -7.632     13.929    15.883

[ 喷射混凝土面层计算 ]

[ 计算参数 ]

厚度：                        80(mm)

混凝土强度等级:              C20

配筋计算as:                   15(mm)

水平配筋:                  d6@150

竖向配筋:                  d6@150

荷载分项系数:               1.200

[ 计算结果 ]

编号   深度范围  荷载值(kPa) 轴向  M(kN.m)     As(mm^2)    实配As(mm^2)

1    0.00- 1.50      0.7    x    0.059    160.0(构造)    188.5

y    0.059    160.0(构造)    188.5

2    1.50- 3.00     18.1    x    1.498    160.0(构造)    188.5

y    1.498    160.0(构造)    188.5

3    3.00- 4.50     27.7    x    2.295    160.0(构造)    188.5

y    2.295    160.0(构造)    188.5

4    4.50- 6.00     27.3    x    2.258    160.0(构造)    188.5

y    2.258    160.0(构造)    188.5

5    6.00- 7.75     33.3    x    3.734    223.6          188.5

y    2.617    160.0(构造)    188.5

[ 抗隆起验算 ]

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(20.000×0.000×64.195+5.000×75.313)/((64.225×2.025+162.848×7.750)/(2.025+7.750))=2.644

Ks = 2.644 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

深度10.300处，验算抗隆起：

Ks=(20.000×2.550×2.946+31.300×9.234)/((115.225×2.025+213.848×7.750)/(2.025+7.750))=2.271

Ks = 2.271 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

深度11.300处，验算抗隆起。

Ks = 22.850 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

[ 抗承压水(突涌)验算 ]

K = Dγ/ hwγw

K = 2.000*20.000/30.000 = 1.333 >= Kh = 1.10 基坑底部土抗承压水头稳定!

式中:

γ ---承压水含水层顶面至坑底的土层天然重度(kN/m3);

D  ---承压水含水层顶面至坑底的土层厚度(m);

γw---水的重度(kN/m3);

hw ---承压水含水层顶面的压力水头高度(m);

Kh ---突涌稳定安全系数，当前取值1.10，规范要求不应小于1.100;

K ---突涌稳定安全系数计算值。

[ 土钉计算结束 ]

----------------------------------------------------------------------

验算项目:

----------------------------------------------------------------------

[ 验算简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 验算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

所依据的规程或方法：《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

支护结构重要性系数：                   1.000

基坑深度：                            7.650(m)

基坑内地下水深度：                   25.000(m)

基坑外地下水深度：                   25.000(m)

[ 坡线参数 ]

坡线段数 2

序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)

1      1.995      6.650     73.3

2      1.000      1.000     45.0

[ 土层参数 ]

土层层数 3

层号 土类名称  层厚    重度    浮重度  粘聚力 内摩擦角 与锚固体摩阻力 与土钉摩阻力 水土 极限承载力

(m)  (kN/m^3)  (kN/m^3)  (kPa)   (度)       (kPa)         (kPa)          标准值(kPa)

1     杂填土  3.500    18.0    ---     12.0    15.0       120.0         22.0      ---     120.0

2       粉土  1.500    18.7    ---     13.4    22.8       120.0         65.0      ---     120.0

3       卵石 10.000    20.0    ---      5.0    40.0       120.0         85.0      ---     120.0

[ 坑内土不加固 ]

[ 超载参数 ]

超载数 2

序号     超载类型     超载值(kPa,kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边距(m) 形式  长度(m)

1       满布均布          20.000

2       局部均布          10.000        0.000       20.000     10.000     条形

注：距坑边距--荷载起点到基坑底部的水平距离。

[ 土钉参数 ]

土钉道数 4 	 土钉材料 钢筋

序号 水平间距(m) 竖向间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm)  长度(m)  配筋

1    1.500      1.500         15.0         130          9.000  1E18

2    1.500      1.500         15.0         130          7.000  1E22

3    1.500      1.500         15.0         130          4.500  1E20

4    1.500      1.500         15.0         130          4.000  1E16

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 花管参数 ]

基坑内侧花管排数 0

基坑外侧花管排数 0

[ 锚杆参数 ]

锚杆道数 0

[ 抗拔承载力计算条件 ]

轴向拉力标准值计算中土压力取法：       分布力

抗拔承载力计算锚杆是否分担土压力：    否

施工期局部抗拉安全系数折减：          1.000

土钉荷载分项系数：                    1.250

土钉抗拔安全系数：                    1.600

土钉墙底面支锚轴向拉力经验系数ηb：   0.600

[ 整体稳定计算条件 ]

整体稳定计算方法:                     瑞典条分法

考虑地下水作用的计算方法：            总应力法

条分法中的土条宽度：                  1.000(m)

基坑底面以下的截止计算深度：          0.000(m)

基坑底面以下滑裂面搜索步长：          1.000(m)

搜索最不利滑裂面是否考虑加筋：        是

施工期整体稳定安全系数折减：          1.000

整体滑动稳定安全系数：                1.300

------------------------------------------------------------------

[ 验算结果 ]

------------------------------------------------------------------

[ 抗拔承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 抗拔承载力标准值 抗拉承载力标准值 min(Rkj,fykAs)  轴向拉力标准值   抗拔

(m)     (度)            (m)    	  Rkj(kN)        fykAs(kN)         (kN)           Nkj(kN)      安全系数

1    2.000   44.2     0

2    3.500   44.2     1土钉   9.000       92.569         101.788          92.569          56.758       1.631

3    5.000   45.3     1土钉   9.000       85.484         101.788          85.484          11.473       7.451

2土钉   7.000      141.768         152.053         141.768          86.545       1.638

4    6.500   47.9     1土钉   9.000       80.649         101.788          80.649          10.874       7.416

2土钉   7.000      136.104         152.053         136.104          42.618       3.194

3土钉   4.500      113.770         125.664         113.770          68.119       1.670

5    7.650   49.2     1土钉   9.000       77.104         101.788          77.104          10.552       7.307

2土钉   7.000      127.499         152.053         127.499          41.356       3.083

3土钉   4.500      100.924         125.664         100.924          37.499       2.691

4土钉   4.000      111.794          80.425          80.425          48.947       1.643

[ 受拉承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 轴向拉力设计值 抗拉承载力设计值   抗拉

(m)     (度)            (m)    	  Nj(kN)         fyAs(kN)	  满足系数

1    2.000   44.2     0

2    3.500   44.2     1土钉   9.000     70.947         91.609           1.291

3    5.000   45.3     1土钉   9.000     14.342         91.609           6.388

2土钉   7.000    108.181        136.848           1.265

4    6.500   47.9     1土钉   9.000     13.593         91.609           6.739

2土钉   7.000     53.272        136.848           2.569

3土钉   4.500     85.148        113.097           1.328

5    7.650   49.2     1土钉   9.000     13.191         91.609           6.945

2土钉   7.000     51.695        136.848           2.647

3土钉   4.500     46.874        113.097           2.413

4土钉   4.000     61.184         72.382           1.183

[ 整体稳定验算结果 ]

工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)

1     1.332     0.976      9.978     4.387

2     1.311    -0.047      9.663     5.662

3     1.393    -3.069     11.514     9.670

4     1.327    -7.677     14.574    15.638

5     1.326    -9.780     15.976    18.732

[ 喷射混凝土面层计算 ]

[ 计算参数 ]

厚度：                        80(mm)

混凝土强度等级:              C20

配筋计算as:                   15(mm)

水平配筋:                  d6@150

竖向配筋:                  d6@150

荷载分项系数:               1.200

[ 计算结果 ]

编号   深度范围  荷载值(kPa) 轴向  M(kN.m)     As(mm^2)    实配As(mm^2)

1    0.00- 1.50      0.7    x    0.059    160.0(构造)    188.5

y    0.059    160.0(构造)    188.5

2    1.50- 3.00     18.1    x    1.498    160.0(构造)    188.5

y    1.498    160.0(构造)    188.5

3    3.00- 4.50     29.5    x    2.442    160.0(构造)    188.5

y    2.442    160.0(构造)    188.5

4    4.50- 6.00     29.0    x    2.400    160.0(构造)    188.5

y    2.400    160.0(构造)    188.5

5    6.00- 7.65     32.9    x    3.314    197.3          188.5

y    2.666    160.0(构造)    188.5

[ 抗隆起验算 ]

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(20.000×0.000×64.195+5.000×75.313)/((63.025×1.995+160.402×7.650)/(1.995+7.650))=2.685

Ks = 2.685 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

[ 抗承压水(突涌)验算 ]

K = Dγ/ hwγw

K = 2.000*20.000/30.000 = 1.333 >= Kh = 1.10 基坑底部土抗承压水头稳定!

式中:

γ ---承压水含水层顶面至坑底的土层天然重度(kN/m3);

D  ---承压水含水层顶面至坑底的土层厚度(m);

γw---水的重度(kN/m3);

hw ---承压水含水层顶面的压力水头高度(m);

Kh ---突涌稳定安全系数，当前取值1.10，规范要求不应小于1.100;

K ---突涌稳定安全系数计算值。

[ 土钉计算结束 ]

深基坑支护设计 1

设计单位：X X X 设 计 院

设 计 人：X X X

设计时间：2026-07-16 17:38:01

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

天然放坡支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 支护结构安全等级 | 二级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度h(m) | 7.450 |
| 放坡级数 | 1 |
| 超载个数 | 1 |

----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 坡号 | 台宽(m) | 坡高(m) | 坡度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 7.450 | 1.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 20.000 | --- | --- | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 3 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 25.000 | 外侧水位深度(m) | 25.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) |
| 1 | 杂填土 | 2.90 | 18.0 | --- | 12.00 | 15.00 |
| 2 | 粉土 | 2.00 | 18.7 | --- | 13.40 | 22.80 |
| 3 | 卵石 | 10.00 | 20.0 | --- | 5.00 | 40.00 |

| 层号 | 与锚固体摩 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) | 水下(kPa) | 水下(度) |  |
| 1 | 120.0 | --- | --- | --- |
| 2 | 120.0 | --- | --- | --- |
| 3 | 120.0 | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

天然放坡计算条件:

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

稳定计算合算地层考虑孔隙水压力:否

基坑底面以下的截止计算深度: 0.00m

基坑底面以下滑裂面搜索步长: 5.00m

条分法中的土条宽度: 1.00m

整体稳定安全系数: 1.20

天然放坡计算结果:

| 道号 | 整体稳定安全 | 半径 | 圆心坐标 | 圆心坐标 | 是否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系数计算值 | R(m) | Xc(m) | Yc(m) | 满足 |
| 1 | 1.348 | 5.775 | 4.541 | 10.325 | 满足 |
| 2 | 1.281 | 8.201 | 2.036 | 10.735 | 满足 |
| 3 | 1.195 | 19.997 | -6.351 | 18.961 | 不满足 |

深基坑支护设计 1

设计单位：X X X 设 计 院

设 计 人：X X X

设计时间：2026-07-16 17:56:13

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

天然放坡支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 支护结构安全等级 | 二级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度h(m) | 5.100 |
| 放坡级数 | 1 |
| 超载个数 | 1 |

----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 坡号 | 台宽(m) | 坡高(m) | 坡度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 5.100 | 0.900 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 20.000 | --- | --- | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 3 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 25.000 | 外侧水位深度(m) | 25.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) |
| 1 | 杂填土 | 3.10 | 18.0 | --- | 12.00 | 15.00 |
| 2 | 粉土 | 5.70 | 18.7 | --- | 13.40 | 22.80 |
| 3 | 卵石 | 10.00 | 20.0 | --- | 5.00 | 40.00 |

| 层号 | 与锚固体摩 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) | 水下(kPa) | 水下(度) |  |
| 1 | 120.0 | --- | --- | --- |
| 2 | 120.0 | --- | --- | --- |
| 3 | 120.0 | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

天然放坡计算条件:

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

稳定计算合算地层考虑孔隙水压力:否

基坑底面以下的截止计算深度: 0.00m

基坑底面以下滑裂面搜索步长: 5.00m

条分法中的土条宽度: 1.00m

整体稳定安全系数: 1.20

天然放坡计算结果:

| 道号 | 整体稳定安全 | 半径 | 圆心坐标 | 圆心坐标 | 是否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系数计算值 | R(m) | Xc(m) | Yc(m) | 满足 |
| 1 | 1.259 | 5.801 | 1.665 | 7.800 | 满足 |
| 2 | 1.191 | 9.097 | -1.211 | 9.016 | 不满足 |

深基坑支护设计 1

设计单位：X X X 设 计 院

设 计 人：X X X

设计时间：2026-07-16 17:55:19

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

天然放坡支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 支护结构安全等级 | 二级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度h(m) | 4.800 |
| 放坡级数 | 1 |
| 超载个数 | 2 |

----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 坡号 | 台宽(m) | 坡高(m) | 坡度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 4.800 | 0.900 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 20.000 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 20.000 | 0.000 | 20.000 | 10.900 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 4 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 25.000 | 外侧水位深度(m) | 25.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) |
| 1 | 杂填土 | 2.60 | 18.0 | --- | 12.00 | 15.00 |
| 2 | 粉土 | 5.80 | 18.7 | --- | 13.40 | 22.80 |
| 3 | 粘性土 | 3.20 | 18.6 | --- | 31.30 | 11.90 |
| 4 | 卵石 | 10.00 | 20.0 | --- | 5.00 | 40.00 |

| 层号 | 与锚固体摩 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) | 水下(kPa) | 水下(度) |  |
| 1 | 120.0 | --- | --- | --- |
| 2 | 120.0 | --- | --- | --- |
| 3 | 120.0 | --- | --- | --- |
| 4 | 120.0 | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

天然放坡计算条件:

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

稳定计算合算地层考虑孔隙水压力:否

基坑底面以下的截止计算深度: 0.00m

基坑底面以下滑裂面搜索步长: 5.00m

条分法中的土条宽度: 1.00m

整体稳定安全系数: 1.20

天然放坡计算结果:

| 道号 | 整体稳定安全 | 半径 | 圆心坐标 | 圆心坐标 | 是否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系数计算值 | R(m) | Xc(m) | Yc(m) | 满足 |
| 1 | 1.352 | 4.657 | 1.800 | 6.854 | 满足 |
| 2 | 1.249 | 9.950 | -1.590 | 9.823 | 满足 |

深基坑支护设计 1

设计单位：X X X 设 计 院

设 计 人：X X X

设计时间：2026-07-16 18:02:47

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

天然放坡支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 支护结构安全等级 | 二级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度h(m) | 2.650 |
| 放坡级数 | 1 |
| 超载个数 | 1 |

----------------------------------------------------------------------

[ 放坡信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 坡号 | 台宽(m) | 坡高(m) | 坡度系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 2.650 | 0.500 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 20.000 | --- | --- | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 2 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 25.000 | 外侧水位深度(m) | 25.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) |
| 1 | 杂填土 | 1.00 | 18.0 | --- | 12.00 | 15.00 |
| 2 | 卵石 | 10.00 | 20.0 | --- | 5.00 | 40.00 |

| 层号 | 与锚固体摩 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) | 水下(kPa) | 水下(度) |  |
| 1 | 120.0 | --- | --- | --- |
| 2 | 120.0 | --- | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

天然放坡计算条件:

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

稳定计算合算地层考虑孔隙水压力:否

基坑底面以下的截止计算深度: 0.00m

基坑底面以下滑裂面搜索步长: 5.00m

条分法中的土条宽度: 1.00m

整体稳定安全系数: 1.20

天然放坡计算结果:

| 道号 | 整体稳定安全 | 半径 | 圆心坐标 | 圆心坐标 | 是否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系数计算值 | R(m) | Xc(m) | Yc(m) | 满足 |
| 1 | 1.629 | 1.225 | 0.618 | 2.857 | 满足 |
| 2 | 1.236 | 5.268 | -2.991 | 4.337 | 满足 |

----------------------------------------------------------------------

验算项目:

----------------------------------------------------------------------

[ 验算简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 验算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

所依据的规程或方法：《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

支护结构重要性系数：                   1.000

基坑深度：                            9.450(m)

基坑内地下水深度：                   25.000(m)

基坑外地下水深度：                   25.000(m)

[ 坡线参数 ]

坡线段数 4

序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)

1      0.450      1.500     73.3

2      0.500      0.000      0.0

3      2.085      6.950     73.3

4      1.000      1.000     45.0

[ 土层参数 ]

土层层数 4

层号 土类名称  层厚    重度    浮重度  粘聚力 内摩擦角 与锚固体摩阻力 与土钉摩阻力 水土 极限承载力

(m)  (kN/m^3)  (kN/m^3)  (kPa)   (度)       (kPa)         (kPa)          标准值(kPa)

1     杂填土  2.600    18.0    ---     12.0    15.0       120.0         22.0      ---     120.0

2       粉土  0.800    18.7    ---     13.4    22.8       120.0         65.0      ---     120.0

3       粉土  1.200    18.1    ---     12.1    22.0       120.0         65.0      ---     120.0

4       卵石 10.000    20.0    ---      5.0    40.0       120.0         85.0      ---     120.0

[ 坑内土不加固 ]

[ 超载参数 ]

超载数 1

序号     超载类型     超载值(kPa,kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边距(m) 形式  长度(m)

1       满布均布          20.000

注：距坑边距--荷载起点到基坑底部的水平距离。

[ 土钉参数 ]

土钉道数 4 	 土钉材料 钢筋

序号 水平间距(m) 竖向间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm)  长度(m)  配筋

1    1.500      1.600         15.0         130          7.000  1E18

2    1.500      1.600         15.0         130          7.000  1E20

3    1.500      1.600         15.0         130          6.500  1E20

4    1.500      1.600         15.0         130          6.500  1E22

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 花管参数 ]

基坑内侧花管排数 0

基坑外侧花管排数 0

[ 锚杆参数 ]

锚杆道数 0

[ 抗拔承载力计算条件 ]

轴向拉力标准值计算中土压力取法：       分布力

抗拔承载力计算锚杆是否分担土压力：    否

施工期局部抗拉安全系数折减：          1.000

土钉荷载分项系数：                    1.250

土钉抗拔安全系数：                    1.600

土钉墙底面支锚轴向拉力经验系数ηb：   0.600

[ 整体稳定计算条件 ]

整体稳定计算方法:                     瑞典条分法

考虑地下水作用的计算方法：            总应力法

条分法中的土条宽度：                  1.000(m)

基坑底面以下的截止计算深度：          0.000(m)

基坑底面以下滑裂面搜索步长：          1.000(m)

搜索最不利滑裂面是否考虑加筋：        是

施工期整体稳定安全系数折减：          1.000

整体滑动稳定安全系数：                1.300

------------------------------------------------------------------

[ 验算结果 ]

------------------------------------------------------------------

[ 抗拔承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 抗拔承载力标准值 抗拉承载力标准值 min(Rkj,fykAs)  轴向拉力标准值   抗拔

(m)     (度)            (m)    	  Rkj(kN)        fykAs(kN)         (kN)           Nkj(kN)      安全系数

1    2.100   44.2     0

2    3.700   45.3     1土钉   7.000      107.315         101.788         101.788          46.511       2.188

3    5.300   47.2     1土钉   7.000      100.697         101.788         100.697          14.029       7.178

2土钉   7.000      169.849         125.664         125.664          73.018       1.721

4    6.900   49.4     1土钉   7.000       95.614         101.788          95.614          13.352       7.161

2土钉   7.000      152.701         125.664         125.664          34.426       3.650

3土钉   6.500      191.416         125.664         125.664          69.693       1.803

5    9.450   51.3     1土钉   7.000       91.737         101.788          91.737          12.695       7.226

2土钉   7.000      139.411         125.664         125.664          32.732       3.839

3土钉   6.500      171.633         125.664         125.664          35.262       3.564

4土钉   6.500      195.310         152.053         152.053          79.670       1.909

[ 受拉承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 轴向拉力设计值 抗拉承载力设计值   抗拉

(m)     (度)            (m)    	  Nj(kN)         fyAs(kN)	  满足系数

1    2.100   44.2     0

2    3.700   45.3     1土钉   7.000     58.138         91.609           1.576

3    5.300   47.2     1土钉   7.000     17.537         91.609           5.224

2土钉   7.000     91.272        113.097           1.239

4    6.900   49.4     1土钉   7.000     16.690         91.609           5.489

2土钉   7.000     43.032        113.097           2.628

3土钉   6.500     87.116        113.097           1.298

5    9.450   51.3     1土钉   7.000     15.869         91.609           5.773

2土钉   7.000     40.915        113.097           2.764

3土钉   6.500     44.077        113.097           2.566

4土钉   6.500     99.588        136.848           1.374

[ 整体稳定验算结果 ]

工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)

1     1.288     1.911     11.677     4.399

2     1.411    -0.528     12.739     7.511

3     1.383    -4.484     15.035    12.541

4     1.426    -8.563     17.155    17.604

5     1.359    -6.946     12.463    14.268

[ 喷射混凝土面层计算 ]

[ 计算参数 ]

厚度：                        80(mm)

混凝土强度等级:              C20

配筋计算as:                   15(mm)

水平配筋:                  d6@150

竖向配筋:                  d6@150

荷载分项系数:               1.200

[ 计算结果 ]

编号   深度范围  荷载值(kPa) 轴向  M(kN.m)     As(mm^2)    实配As(mm^2)

1    0.00- 1.60      0.9    x    0.087    160.0(构造)    188.5

y    0.075    160.0(构造)    188.5

2    1.60- 3.20     16.2    x    1.534    160.0(构造)    188.5

y    1.323    160.0(构造)    188.5

3    3.20- 4.80     28.6    x    2.712    160.0(构造)    188.5

y    2.339    160.0(构造)    188.5

4    4.80- 6.40     26.6    x    2.525    160.0(构造)    188.5

y    2.178    160.0(构造)    188.5

5    6.40- 9.45     30.8    x    8.676    562.9          188.5

y    0.000    160.0(构造)    188.5

[ 抗隆起验算 ]

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(20.000×0.000×64.195+5.000×75.313)/((15.000×0.450+172.463×9.450)/(0.450+9.450))=2.278

Ks = 2.278 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

[ 抗承压水(突涌)验算 ]

K = Dγ/ hwγw

K = 2.000*20.000/30.000 = 1.333 >= Kh = 1.10 基坑底部土抗承压水头稳定!

式中:

γ ---承压水含水层顶面至坑底的土层天然重度(kN/m3);

D  ---承压水含水层顶面至坑底的土层厚度(m);

γw---水的重度(kN/m3);

hw ---承压水含水层顶面的压力水头高度(m);

Kh ---突涌稳定安全系数，当前取值1.10，规范要求不应小于1.100;

K ---突涌稳定安全系数计算值。

[ 土钉计算结束 ]

----------------------------------------------------------------------

验算项目:

----------------------------------------------------------------------

[ 验算简图 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 验算条件 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 基本参数 ]

所依据的规程或方法：《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

支护结构重要性系数：                   1.000

基坑深度：                            4.800(m)

基坑内地下水深度：                   25.000(m)

基坑外地下水深度：                   25.000(m)

[ 坡线参数 ]

坡线段数 2

序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)

1      1.140      3.800     73.3

2      1.000      1.000     45.0

[ 土层参数 ]

土层层数 4

层号 土类名称  层厚    重度    浮重度  粘聚力 内摩擦角 与锚固体摩阻力 与土钉摩阻力 水土 极限承载力

(m)  (kN/m^3)  (kN/m^3)  (kPa)   (度)       (kPa)         (kPa)          标准值(kPa)

1     杂填土  2.600    18.0    ---     12.0    15.0       120.0         22.0      ---     120.0

2       粉土  5.800    18.7    ---     13.4    22.8       120.0         65.0      ---     120.0

3     粘性土  3.200    18.6    ---     31.3    11.9       120.0         65.0      ---     120.0

4       卵石 10.000    20.0    ---      5.0    40.0       120.0         85.0      ---     120.0

[ 坑内土不加固 ]

[ 超载参数 ]

超载数 2

序号     超载类型     超载值(kPa,kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边距(m) 形式  长度(m)

1       满布均布          20.000

2       局部均布          20.000        0.000       20.000      5.200     条形

注：距坑边距--荷载起点到基坑底部的水平距离。

[ 土钉参数 ]

土钉道数 3 	 土钉材料 钢筋

序号 水平间距(m) 竖向间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm)  长度(m)  配筋

1    1.500      1.300         15.0         130          6.000  1E14

2    1.500      1.300         15.0         130          4.500  1E18

3    1.500      1.300         15.0         130          4.000  1E14

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 花管参数 ]

基坑内侧花管排数 0

基坑外侧花管排数 0

[ 锚杆参数 ]

锚杆道数 0

[ 抗拔承载力计算条件 ]

轴向拉力标准值计算中土压力取法：       分布力

抗拔承载力计算锚杆是否分担土压力：    否

施工期局部抗拉安全系数折减：          1.000

土钉荷载分项系数：                    1.250

土钉抗拔安全系数：                    1.600

土钉墙底面支锚轴向拉力经验系数ηb：   0.600

[ 整体稳定计算条件 ]

整体稳定计算方法:                     瑞典条分法

考虑地下水作用的计算方法：            总应力法

条分法中的土条宽度：                  1.000(m)

基坑底面以下的截止计算深度：          0.000(m)

基坑底面以下滑裂面搜索步长：          1.000(m)

搜索最不利滑裂面是否考虑加筋：        是

施工期整体稳定安全系数折减：          1.000

整体滑动稳定安全系数：                1.300

------------------------------------------------------------------

[ 验算结果 ]

------------------------------------------------------------------

[ 抗拔承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 抗拔承载力标准值 抗拉承载力标准值 min(Rkj,fykAs)  轴向拉力标准值   抗拔

(m)     (度)            (m)    	  Rkj(kN)        fykAs(kN)         (kN)           Nkj(kN)      安全系数

1    1.800   44.2     0

2    3.100   44.8     1土钉   6.000       61.740          61.575          61.575          34.518       1.784

3    4.400   45.7     1土钉   6.000       55.652          61.575          55.652           6.043       9.209

2土钉   4.500       93.008         101.788          93.008          56.227       1.654

4    4.800   45.9     1土钉   6.000       53.807          61.575          53.807           6.020       8.938

2土钉   4.500       87.397         101.788          87.397          25.074       3.486

3土钉   4.000       93.070          61.575          61.575          31.732       1.941

[ 受拉承载力验算结果 ]

工况 开挖深度 破裂角  支锚号 支锚长度 轴向拉力设计值 抗拉承载力设计值   抗拉

(m)     (度)            (m)    	  Nj(kN)         fyAs(kN)	  满足系数

1    1.800   44.2     0

2    3.100   44.8     1土钉   6.000     43.147         55.418           1.284

3    4.400   45.7     1土钉   6.000      7.554         55.418           7.337

2土钉   4.500     70.283         91.609           1.303

4    4.800   45.9     1土钉   6.000      7.525         55.418           7.364

2土钉   4.500     31.342         91.609           2.923

3土钉   4.000     39.665         55.418           1.397

[ 整体稳定验算结果 ]

工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)

1     1.437     0.342      7.330     4.366

2     1.382    -1.778      8.783     7.443

3     1.302    -2.202      9.858     9.739

4     1.358    -2.721     11.472    11.790

[ 喷射混凝土面层计算 ]

[ 计算参数 ]

厚度：                        80(mm)

混凝土强度等级:              C20

配筋计算as:                   15(mm)

水平配筋:                  d6@150

竖向配筋:                  d6@150

荷载分项系数:               1.200

[ 计算结果 ]

编号   深度范围  荷载值(kPa) 轴向  M(kN.m)     As(mm^2)    实配As(mm^2)

1    0.00- 1.30      0.7    x    0.041    160.0(构造)    188.5

y    0.056    160.0(构造)    188.5

2    1.30- 2.60     12.5    x    0.743    160.0(构造)    188.5

y    1.035    160.0(构造)    188.5

3    2.60- 3.90     20.5    x    1.216    160.0(构造)    188.5

y    1.692    160.0(构造)    188.5

4    3.90- 4.80     31.4    x    0.617    160.0(构造)    188.5

y    2.082    160.0(构造)    188.5

[ 抗隆起验算 ]

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(18.700×0.000×8.485+13.400×17.807)/((34.970×1.140+106.332×4.800)/(1.140+4.800))=2.576

Ks = 2.576 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

深度8.400处，验算抗隆起：

Ks=(18.700×3.600×2.946+31.300×9.234)/((102.290×1.140+173.652×4.800)/(1.140+4.800))=3.047

Ks = 3.047 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

深度11.600处，验算抗隆起。

Ks = 38.816 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

[ 抗承压水(突涌)验算 ]

K = Dγ/ hwγw

K = 2.000*18.700/30.000 = 1.246 >= Kh = 1.10 基坑底部土抗承压水头稳定!

式中:

γ ---承压水含水层顶面至坑底的土层天然重度(kN/m3);

D  ---承压水含水层顶面至坑底的土层厚度(m);

γw---水的重度(kN/m3);

hw ---承压水含水层顶面的压力水头高度(m);

Kh ---突涌稳定安全系数，当前取值1.10，规范要求不应小于1.100;

K ---突涌稳定安全系数计算值。

[ 土钉计算结束 ]